MyGenWashy

Technische Dokumentation

Generic Washing Machine Controller

TuttleButtle Hackathon 2025
Clemens, Thomas & Patrick / MayerMakes

Stand: Mai 2026

# Inhaltsverzeichnis

(Wird beim Oeffnen in Word automatisch aktualisiert: Rechtsklick auf diesen Bereich > "Feld aktualisieren")

# 1. Architektur

MyGenWashy verwendet ein Zwei-MCU-Design mit klarer Aufgabentrennung fuer Sicherheit:

## Basiscontroller (Arduino Nano / ATmega328P)

Low-Level-Hardwaresteuerung: TRIAC-Phasenanschnitt-Motorsteuerung mit Null-Durchgangs-Erkennung, RPM-Rampen (Hoch-/Niederlauf), Relais-Befehlsumsetzung, NTC-Temperaturueberwachung, Hardware-Watchdog. Enthaelt keine Waschprogramm-Logik.

## Programmcontroller (ESP32)

High-Level-Logik: Waschprogramm-Ablaufsteuerung (State Machine mit Fuellen, Heizen, Waschen, Abpumpen, Spuelen, Schleudern), Wasserstandserfassung (3 Modi), Dark-Theme Web-UI mit Programmverwaltung, REST-API, MQTT Auto-Discovery fuer Home Assistant. Kommuniziert per I2C als Master mit dem Basiscontroller.

## Kommunikation

Registerbasiertes I2C-Protokoll (Slave-Adresse 0x20, 100 kHz). Der ESP32 schreibt Relais-/Motor-Anforderungen und liest Temperatur, RPM, Flags und Fehlerstatus. Ein 500-ms-Heartbeat haelt den 2-Sekunden-Watchdog des Basiscontrollers am Leben.

# 2. Voraussetzungen

## 2.1 VS Code + PlatformIO

VS Code herunterladen (https://code.visualstudio.com/), dann die PlatformIO IDE Extension installieren (Ctrl+Shift+X, suche "PlatformIO IDE"). PlatformIO installiert automatisch alle benoetigten Toolchains beim ersten Build.

## 2.2 Python & pymcuprog (fuer ATTiny3226)

Nur erforderlich fuer ATTiny3226-Variante:

pip install pymcuprog

## 2.3 USB-Serial Treiber

| Adapter | Treiber-URL |
| --- | --- |
| CH340/CH341 | https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html |
| FTDI FT232 | https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ |
| CP2102 | https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers |

# 3. Firmware-Projekte

| Variante | Ordner | Controller | Besonderheit |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTiny3226 | 3226TEST/ | ATTiny3226-S | Original-Hardware, UPDI noetig |
| Arduino Nano | NanoWashy/ | ATmega328P | Einfacher, USB-Upload |
| ESP32 | ESP32Washy/ | ESP32 Dev Module | Web UI, MQTT, Waschprogramme, I2C-Master |

## 3.1 Build

cd ESP32Washy

pio run

## 3.2 Flash

pio run -t upload

# 4. Verdrahtung

## 4.1 Nano Pin-Mapping

| Nano Pin | Funktion | Board-Anschluss |
| --- | --- | --- |
| D4 | LOCK | I4 (MCU_LOCK) |
| D5 | DRAIN | I1 (MCU_DRAIN_PUMP) |
| D6 | INLET1 | I3 (MCU_WATER_INLET_1) |
| D7 | INLET2 | I2 (MCU_WATER_INLET_2) |
| D8 | HEATER | I5 (MCU_HEATER) |
| D9 | MOT_PWM | MOTOR_PWM (MOC3020) |
| D10 | MOT_EN | I6 (MOTOR_ENABLE) |
| D2 | ZERO_CROSS | ZERO_POINT_SIGNAL |
| D3 | TACHO | TACHO_SIGNAL |
| A0 | NTC | NTC (Sensor) |
| A4 | SDA | J13 Pin 5 (ESP32) |
| A5 | SCL | J13 Pin 4 (ESP32) |

AREF-Pin: Der NTC-Spannungsteiler arbeitet mit 3.3V. AREF muss mit dem 3.3V-Pin des Nano verbunden werden. Ohne diese Verbindung sind Temperaturwerte falsch.

Sensortrennung: Temperatur (A0) und Drehzahl/Null-Durchgang (D2/D3) liegen am Nano. Water-Level-Sensoren liegen direkt am ESP32 (GPIO34/35). Pins D11, D12 und A3 sind frei.

## 4.2 ESP32 an J13 Connector

| J13 Pin | Signal | ESP32 Pin |
| --- | --- | --- |
| Pin 1 | +5V | VIN (5V) |
| Pin 2 | +3V3 | (nicht verbinden) |
| Pin 4 | SCL | GPIO 22 |
| Pin 5 | SDA | GPIO 21 |
| GND | GND | GND |

Der Nano laeuft mit 5V, der I2C-Bus zum ESP32 muss aber mit 3.3V Pull-ups betrieben oder ueber einen Level-Shifter gefuehrt werden.

## 4.3 Water-Level-Sensoren am ESP32

Die Wasserstandssensoren liegen direkt am ESP32. Der Betriebsmodus wird ueber WATER_LEVEL_MODE in ESP32Washy/src/config.h gewaehlt.

| Mode | Name | Hardware | Anwendung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Schwimmerschalter | GPIO34 (LOW) + GPIO35 (HIGH) | Echtbetrieb / Produktion |
| 1 | Poti-Test | GPIO32 (ADC, 12-bit) | Hardware-Test am Steckbrett |
| 2 | Timer-Simulation | Keine | Software-Test ohne Sensor |

Mode 0: Echte Float-Switches, Active-Low, externe 10k Pull-ups nach 3.3V erforderlich (GPIO34/35 haben keine internen Pull-ups).

Mode 1: Poti an GPIO32 (ADC1_CH4, 12-bit, 0..4095). Drei Zonen: 0..1364 = Leer, 1365..2729 = LOW aktiv, 2730..4095 = LOW + HIGH aktiv.

Mode 2: Kein Sensor noetig. Zeitgesteuerte Simulation: Fuellen LOW nach 10s, HIGH nach 20s. Abpumpen leer nach 20s. Zeiten konfigurierbar ueber SIM_FILL_LOW_MS, SIM_FILL_HIGH_MS, SIM_DRAIN_EMPTY_MS.

# 5. WiFi, Web UI und REST API

## 5.1 WiFi-Zugangsdaten

WLAN-Daten in ESP32Washy/src/wifi_credentials.h (nicht in Git). Wenn die Datei fehlt, startet der ESP32 einen AP "MyGenWashy-Setup" (Passwort: mygenwashy).

#define WIFI_SSID "DeinNetzwerkName"

#define WIFI_PASS "DeinWLANPasswort"

// Optional MQTT:

// #define MQTT_SERVER "192.168.x.x"

// #define MQTT_USER   "mqtt_user"

// #define MQTT_PASS   "mqtt_passwort"

## 5.2 Web UI

Der ESP32 bringt eine Weboberflaeche mit Dark-Theme und vier Tabs: Dashboard (Echtzeit-Status, Programmwahl, Steuerung), Programme (eigene Programme anlegen), Diagnose (I2C-Details, Flags, Ausgaenge), Integration (MQTT-Konfiguration persistent in LittleFS). Erreichbar ueber IP oder mDNS: http://mygenwashy.local

## 5.3 REST-API-Endpunkte

| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/status | JSON mit Temp, RPM, Fortschritt, Wasserstand, Programm, WiFi-RSSI |
| GET | /api/programs | Alle Waschprogramme (vordefiniert + benutzerdefiniert) |
| POST | /api/select (idx=N) | Programm nach Index auswaehlen |
| POST | /api/start | Gewaehltes Programm starten |
| POST | /api/stop | Programm abbrechen (Notaus) |
| POST | /api/pause | Programm pausieren |
| POST | /api/resume | Pausiertes Programm fortsetzen |
| POST | /api/reset | Fehler quittieren, Idle wiederherstellen |
| POST | /api/programs/add (JSON) | Eigenes Programm erstellen |
| POST | /api/programs/delete (idx=N) | Eigenes Programm loeschen |
| GET | /api/integration | Integrations-Einstellungen lesen |
| POST | /api/integration (JSON) | Integrations-Einstellungen speichern |

# 6. MQTT und Home Assistant

MQTT kann statisch (wifi_credentials.h) oder dynamisch (Web UI, Tab "Integration", persistent als /integration.json auf LittleFS) konfiguriert werden. Web-UI-Einstellungen haben Vorrang.

Bei konfiguriertem MQTT-Server sendet der ESP32 automatisch MQTT Auto-Discovery Nachrichten fuer Home Assistant. 16 Entities werden angelegt:

| Typ | Anzahl | Details |
| --- | --- | --- |
| Sensoren | 5 | Temperatur, Drehzahl, Fortschritt, Status, Programm |
| Binary Sensors | 5 | Tuer verriegelt, Controller verbunden, Fehler, Wasserstand LOW/HIGH |
| Buttons | 5 | Start, Stop, Pause, Resume, Reset |
| Select | 1 | Waschprogramm-Auswahl (Dropdown) |

Default-MQTT-Konfiguration: Port 1883, Topic-Prefix "mygenwashy", Discovery-Prefix "homeassistant". Alternativ kann "ESPHome API Alternative" gewaehlt werden, dies deaktiviert MQTT (Web-UI bleibt aktiv).

# 7. I2C-Protokoll

Slave-Adresse: 0x20, Busmodus: I2C / 7 Bit, Taktfrequenz: 100 kHz, registerbasiert mit internem Registerzeiger.

## 7.1 Leseregister (0x00..0x0B)

| Adresse | Name | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | REG_STATUS | Controller-Zustand (0=IDLE, 1=ACTIVE, 2=ERROR) |
| 0x01 | REG_ERROR | Fehlercode |
| 0x02 | REG_TEMP_INT | Temperatur Ganzzahl (degC) |
| 0x03 | REG_TEMP_FRAC | Temperatur Nachkomma (0.1 degC) |
| 0x04 | REG_RPM_HIGH | Ist-Drehzahl High-Byte |
| 0x05 | REG_RPM_LOW | Ist-Drehzahl Low-Byte |
| 0x06 | REG_TARGET_RPM_HIGH | Soll-Drehzahl High-Byte |
| 0x07 | REG_TARGET_RPM_LOW | Soll-Drehzahl Low-Byte |
| 0x08 | REG_FLAGS | Statusflags (Bitfeld) |
| 0x09 | REG_CONTROL_REQUEST | Aktuelle Relais-/Motoranforderung |
| 0x0A | REG_WATER_LEVEL | Reserviert/Legacy (immer 0) |
| 0x0B | REG_OUTPUT_STATE | Tatsaechliche Ausgangsbits |

## 7.2 Schreibregister (0x10..0x13)

| Adresse | Name | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | REG_COMMAND | Einmaliges Kommando |
| 0x11 | REG_WRITE_CONTROL | Gewuenschte Relais-/Motorbits |
| 0x12 | REG_WRITE_RPM_HIGH | Soll-Drehzahl High-Byte |
| 0x13 | REG_WRITE_RPM_LOW | Soll-Drehzahl Low-Byte |

## 7.3 Fehlercodes

| Wert | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0 | ERR_NONE | Kein Fehler |
| 1 | ERR_OVERHEAT | Uebertemperatur |
| 2 | ERR_SENSOR_FAIL | Sensorfehler |
| 3 | ERR_MOTOR_OVERSPEED | Ueberdrehzahl (>1500 RPM) |
| 4 | ERR_ESP32_TIMEOUT | ESP32-Heartbeat ausgefallen |
| 5 | ERR_ZERO_CROSS_LOST | Null-Durchgang verloren |
| 6 | ERR_MOTOR_STALL | Motor blockiert |
| 7 | ERR_WATCHDOG_RESET | Watchdog-Reset |

## 7.4 Statusflags (REG_FLAGS)

| Bit | Maske | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | Tuerverriegelung aktiv |
| 1 | 0x02 | Heizung aktiv |
| 2 | 0x04 | Pumpe aktiv |
| 3 | 0x08 | Motor liefert Leistung |
| 4 | 0x10 | Mindestens ein Zulauf aktiv |
| 5 | 0x20 | ESP32 per I2C erkannt |
| 6 | 0x40 | Fehler aktiv |
| 7 | 0x80 | Controller verarbeitet Anforderungen |

## 7.5 Control-Bits (REG_WRITE_CONTROL)

| Bit | Maske | Name |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | CTRL_LOCK |
| 1 | 0x02 | CTRL_DRAIN |
| 2 | 0x04 | CTRL_WATER_IN1 |
| 3 | 0x08 | CTRL_WATER_IN2 |
| 4 | 0x10 | CTRL_HEATER |
| 5 | 0x20 | CTRL_MOTOR_ENABLE |

## 7.6 Kommandos

| Wert | Name | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | CMD_NOP | Keine Aktion |
| 0x01 | CMD_ALL_OFF | Alles abschalten |
| 0x02 | CMD_RESET_ERROR | Fehler quittieren |

## 7.7 Sicherheitsmechanismen

Bei einem Fehler zieht der Basiscontroller alle Ausgaenge in einen sicheren Zustand: Heizung aus, Zulauf aus, Motor aus, Pumpe an, Tuerverriegelung an.

Watchdog: Hardware-Watchdog im Basiscontroller. Nach Reset geht er mit ERR_WATCHDOG_RESET in den sicheren Fehlerzustand. ESP32 schreibt alle 500 ms Heartbeat (innerhalb des 2-Sekunden-Fensters). Bei Ausfall: Heizung/Zulauf aus, Motor stoppt, Pumpe/Verriegelung an.

Drehzahl: Gueltig 30..1500 RPM. Werte 1..29 werden als 0 behandelt, ueber 1500 begrenzt. Bei Ist-Ueberschreitung von 1500 RPM wird Motor sofort gekappt (ERR_MOTOR_OVERSPEED).

# 8. Waschprogramme

## 8.1 Vordefinierte Programme

| Programm | Temp | Wasch-RPM | Schleuder-RPM | Waschzeit | Bewegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalt 20C | 20C | 40 | 800 | 15 min | Schonend |
| Pflegeleicht 30C | 30C | 40 | 1000 | 20 min | Schonend |
| Bunt 40C | 40C | 55 | 1200 | 25 min | Normal |
| Koch 60C | 60C | 55 | 1400 | 30 min | Normal + Extra-Spuelung |
| Kochwaesche 90C | 90C | 55 | 1400 | 35 min | Normal + Vorwaesche + Extra-Spuelung |
| Schnell 40C | 40C | 55 | 1200 | 10 min | Normal |
| Nur Schleudern | - | - | 1200 | - | Nur Schleudern |

## 8.2 Waschbewegungsprofile

Die Trommel laeuft in Intervallen (Laufzeit / Pause):

| Profil | RPM | Laufzeit | Pause | Anwendung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 55 | 12s | 3s | Standard / Baumwolle |
| Schonend | 40 | 5s | 10s | Synthetik, empfindliche Stoffe |
| Wolle | 25 | 3s | 27s | Minimal-Bewegung |
| Benutzerdefiniert | frei | frei | frei | Eigene Werte |

## 8.3 Benutzerdefinierte Programme

Eigene Programme werden ueber die Web UI erstellt und als JSON in /programs.json auf dem ESP32-Flash (LittleFS) gespeichert. Maximal 8 eigene Programme zusaetzlich zu den 7 Standard-Programmen.

# 9. Test-Modi

## 9.1 Nano POTI_TEST_MODE

In NanoWashy/src/config.h: POTI_TEST_MODE = 1. Poti A1 simuliert Temperatur (0..100C), Poti A2 simuliert RPM (0..1500). Zero-Cross und Tacho-ISRs deaktiviert, TRIAC wird nicht gezuendet.

## 9.2 ESP32 WATER_LEVEL_MODE

In ESP32Washy/src/config.h: WATER_LEVEL_MODE (0/1/2). Mode 0 = Schwimmerschalter (Produktion), Mode 1 = Poti-Test (Steckbrett), Mode 2 = Timer-Simulation (kein Sensor). Siehe Abschnitt 4.3 fuer Details. Nach Aenderung neu kompilieren und flashen.

# 10. Projektstruktur

| Datei | Beschreibung |
| --- | --- |
| 3226TEST/ | ATTiny3226 PlatformIO-Projekt |
| NanoWashy/ | Arduino Nano PlatformIO-Projekt |
| ESP32Washy/ | ESP32 Arduino-/PlatformIO-Projekt |
| ESP32Washy/src/main.cpp | Web UI, REST API, MQTT, I2C-Master |
| ESP32Washy/src/config.h | I2C-, Timing- und Registerkonfiguration |
| ESP32Washy/src/wifi_credentials.h | WLAN + MQTT Zugangsdaten (nicht in Git) |
| ESP32Washy/src/nano_bridge.h | I2C-Bridge zum Basiscontroller |
| ESP32Washy/src/water_level.h | Wasserstand (3 Modi: Schwimmer/Poti/Timer) |
| ESP32Washy/src/wash_program.h | Ablaufsteuerung (State Machine) |
| ESP32Washy/src/wash_programs.h | Vordefinierte Waschprogramme + Bewegungsprofile |
| ESP32Washy/src/program_storage.h | Speicherung eigener Programme (LittleFS) |
| ESP32Washy/src/integration_settings.h | Persistente MQTT/Integration-Einstellungen |
| esphome/ | Fruehere ESPHome-Referenz (Legacy) |
| mr_washi/ | KiCad Hardware-Dateien |
| SETUP_ANLEITUNG.md | Ausfuehrliche Setup-Anleitung |
| I2C_PROTOKOLL.md | Vollstaendiges I2C-Protokoll |

# 11. Fehlerbehebung

| Problem | Loesung |
| --- | --- |
| platform not found | pio pkg install -p atmelmegaavr |
| Wire.h not found | pio pkg install -l "Wire" |
| pymcuprog not found | pip install pymcuprog |
| Could not connect to target | Verkabelung + 1k-Widerstand pruefen, COM-Port korrekt? |
| Device ID mismatch | board = ATtiny3226 in platformio.ini pruefen |
| I2C device not found at 0x20 | SDA/SCL-Verdrahtung, Pull-ups, Basiscontroller versorgt? |
| Nano not in sync | Board-Variante in platformio.ini aendern (nanoatmega328 vs nanoatmega328new) |